開発行為による公共施設(道路)の管理

及び帰属に関する協議書

倉敷市と、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「申請者」という。）は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）に基づく開発行為又はその工事により設置される公共施設（道路）の管理及び帰属に関し、法第３２条の規定により、次のとおり協議した。

記

１　新たに設置される公共施設（道路）

| 所 在 | 番号 | 種別 | 概 要 |  |  | 管理者 | 土地の 帰 属 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 幅員（ｍ） | 延長（ｍ） | 面積（㎡） |  |  |  |
|  |  | 道路 |  |  |  | 申請者管 理引継ぎ 後倉敷市 | 倉敷市 |  |

２　法第４０条第１項が適用される従前の公共施設（道路）

| 所 在 | 番号 | 種別 | 概 要 |  |  | 管理者 | 土地の 帰 属 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 幅員（ｍ） | 延長（ｍ） | 面積（㎡） |  |  |  |
|  |  | 道路 |  |  |  |  |  |  |

３　道路の構造

道路構造については道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）による設計とし、法に基づく開発許可申請の手引き（社団法人岡山県建築士会発行）のとおりとする。その他特に次の点に留意すること。

(１)側溝は、道路の両側に設置し、Ｌ型側溝もしくはＵ型側溝とする。

(２)道路側溝には雨水及び合併浄化槽処理水のみ放流し、生活雑排水及び単独浄化槽処理水は、道路内に排水管（汚水管）を埋設し排水する。

排水管（汚水管）の構造等については公共下水道管理者と協議すること。

(３)道路側溝の基礎は、１０ｃｍ厚のコンクリートで施工する。

(４)Ｕ型側溝は１０ｍ毎にグレーチングを設置し、１４ｔ荷重に耐える側溝蓋を設置すること（ＰＣ蓋は不可）。ただし、幹線道路については２５ｔ荷重に耐えるものとする。

(５)Ｌ型側溝は１５ｍ毎に桝を設置する。

(６)横断側溝蓋は、固定式（ボルト締め）とする。

(７)占用物件は、倉敷市道路占用規則（昭和４４年倉敷市規則第８号）に適合したものとする。

(８)開発道路部分以外に排水施設を設置する場合は、幅員を１．５ｍ以上確保すること。

(９)倉敷市及び国（国土交通省所管）に帰属する土地に倉敷市の指示する境界杭を申請者の費用で設置すること。

４　土地の帰属について

(１)帰属する土地の範囲

開発行為または当該開発行為に関する工事により設置された道路及びその機能を果たすために必要な施設の用に供されている土地。

(２)帰属の時期

申請者は開発行為の完了検査を受ける時期までに帰属に必要な書類（完了広告の写しを除く）及び添付図面を担当課へ提出し、完了検査に合格した後、工事完了公告の日の翌日に帰属する。

交通安全施設、橋梁等の工作物についても土地の帰属とともに管理者に引き渡す。

(３)帰属の方法及び手続き

ア　申請者は、帰属に必要な書類を作成し、倉敷市に提出する。

イ　帰属する土地の所有権移転の登記は、倉敷市が嘱託登記として行う。

ウ　法第４０条第１項が適用される場合の帰属の手続きは、国土交通省所管国有財産事務の手引き（岡山県）により行うこと。

５　道路の管理について

(１)帰属後の道路管理について

倉敷市が道路の補修を必要と認めた場合は、帰属後３年間は、申請者の負担において補修を行うものとする。

(２)道路管理の引継ぎについて

申請者は、帰属後３年間が満了する日前１ヶ月の間に倉敷市に立会を求め現地にて引継ぎを行うものとし、倉敷市が道路の補修を必要と認めた場合は、倉敷市の指示により補修を行うものとする。

(３)道路側溝、道路法面の管理について

申請者は、道路側溝の清掃及び道路法面の草刈り、清掃について、別紙誓約書により自主的に行うものとする。

６　その他

- 公安委員会と協議が必要な場合は、申請者が行う。

(２)開発区域外の工事は、（道路または水路の）占用許可及び工事施行承認を受けてから施工する。

(３)公共施設の工事に関して倉敷市が必要があるとき、その工事がこの協議書で定めるとおり行われているか否かについて確認できるものとし、申請者においてもこの確認を求めることができる。

(４)途中で開発行為を廃止した場合、公共施設の復元は申請者が責任をもって行う。

７　履行について

(１)協議後、この協議書に基づき誠実かつ速やかに工事及び事務処理をする。

(２)この協議書に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協議書に定めのない事項で必要がある場合は、倉敷市及び申請者がその都度協議して定めるものとする。

この協議の成立を証するため、協議書２通を作成し、倉敷市及び申請者記名押印の上、各自その１通を所持するものとする。

令和　　年　　月　　日

道路管理者　　　倉敷市

倉敷市長　伊　東　香　織

申請者　　　　　住所

氏名

担当者及び連絡先

設計者　　　　　住所

氏名

担当者及び連絡先

施工者　　　　　住所

氏名

担当者及び連絡先