誓 約 書 令和 年 月 日 倉 敷 市 長 あて 住所 建築主 氏名 このたび、倉敷市 に 建築を予定している建築物（工作物）については、倉敷市中高層建築物等の建築に関する指導要綱（最終改正 令和６年３月２２日告示第１２９号）の規定に基づき、近隣関係者との間に紛争が生じないよう務めるとともに、紛争が生じた場合は、建築主の責任において、誠意をもって解決することを誓約します。

○倉敷市中高層建築物等の建築に関する指導要綱

平成１２年　３月　２日告示第　７９号

最終改正　令和　６年　３月２２日告示第１２９号

（目的）

第１条　この要綱は、中高層建築物等を建築しようとする場合において、建築工事の施工に起因する近隣関係者との紛争を未然に防止し、又は地域の良好な居住環境を保全することを目的とする。

（用語の定義）

第２条　この要綱において使用する用語の意義は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）において使用する用語の例によるほか、次のとおりとする。

(１)　中高層建築物等とは、次に掲げるものをいう。

ア　建築しようとする一の建築物の延べ面積（建築物の増築、改築又は用途変更（以下「増築等」という。）の場合にあっては、当該増築等に係る部分の床面積）が１、０００平方メートルを超える建築物

イ　建築物並びに法第８８条第１項及び第２項に規定する工作物であって、高さが１０メートルを超えるもの

(２)　建築物の高さとは、地盤面からの高さをいう。ただし、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、その定めるところによる。

ア　階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓(やねまど)その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合においては、その部分の高さは、５メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。

イ　棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突起物は、建築物の高さに算入しない。

(３)　電波障害とは、テレビジョンの放送電波に係る受信障害をいう。

(４)　住居系用途地域とは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域の総称をいう。

（電波障害の防止）

第３条　中高層建築物等を建築しようとする者（以下「建築主」という。）は、中高層建築物等の建築により、住居系用途地域に電波障害を発生させるおそれのある場合は、あらかじめその範囲を調査し、把握しなければならない。

２　建築主は、前項の調査により電波障害を発生させることとなる場合は、電波障害を受けることとなる関係者と事前に協議し、電波障害を防止するための措置を講じなければならない。

（工事車両等の措置）

第４条　工事施工者は、工事車両（工事関係者の通勤に使用する車両を含む。）について、交通事故の防止に努めるとともに、路上駐車等により近隣関係者、通行人及び一般車両に迷惑をかけることのないよう必要な措置を講じなければならない。

（騒音、粉じん、振動等の危害防止）

第５条　工事施工者は、近隣関係者に対する騒音、粉じん、振動その他の危害の防止に関し、適切な措置を講じなければならない。

（その他の危害の防止）

第６条　建築主は、前３条に定めるもののほか、近隣関係者に対し工事の施工に起因して生じるおそれのあるその他の危害に関する影響を適切な方法で予測し、把握しなければならない。

第７条　建築主及び工事施工者は、当該建築物の計画並びに第３条に規定する電波障害の防止、第４条に規定する工事車両による交通事故の防止及び路上駐車等による通行の妨げの防止、第５条に規定する騒音、粉じん、振動その他の危害の防止並びに前条の規定により把握したその他の危害の防止に関する対策について、近隣関係者に対し事前に説明を行い、近隣関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。

（誓約書等の提出）

第８条　建築主は、中高層建築物等を建築しようとする場合において、法第１８条第２項の規定による計画の通知に、所定の誓約書を添えて、倉敷市長に提出しなければならない。

２　前項に定めるもののほか、法第６条第１項の規定により、中高層建築物等の建築の計画が建築基準関係規定に適合することについて、建築主事等の確認を受けようとする者又は法第６条の２第１項の規定により、中高層建築物等の建築の計画が建築基準関係規定に適合することについて、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受けようとする者は、当該確認の申請書を提出する前までに、次の各号に定める図書を倉敷市長に提出しなければならない。

(１)　中高層建築物等建築計画書

(２)　誓約書

(３)　付近見取図（都市計画図２５００分の１）

(４)　配置図、平面図、立面図及び断面図（２００分の１以上）

(５)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

（適用除外）

第９条　市長は、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）及び岡山県環境影響評価等に関する条例（平成１１年岡山県条例第７号）により適切に評価された区域内の中高層建築物等にあっては、前条の規定を除き、この要綱を適用しないものとすることができる。

２　工業専用地域内に中高層建築物等を建築する場合にあっては、第３条の規定に該当する場合を除き、この要綱を適用しないものとすることができる。

附　則

（施行期日）

１　この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。

（関係要綱の廃止）

２　倉敷市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱（昭和５３年倉敷市告示第２８５号）は、廃止する。

（経過措置）

３　前項の規定による廃止前の倉敷市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱第６条の規定により提出した建築計画書又は確認申請書に係る中高層建築物に対する指導の基準については、第７条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則（平成１５年３月２７日告示第１９６号）

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

～略～

附　則（令和６年３月２２日告示第１２９号）

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。