倉敷市児島モーターボート競走場

フードコート等注文決済システム導入業務仕様書

本仕様書は、倉敷市児島モーターボート競走場のスタンド棟に新設するフードコート等において使用する注文決済システムの導入業務に関して、必要な事項を定めるものである。

# １　事業概要

(１)　注文決済端末（タッチパネル券売機及びＰＯＳレジ）及び周辺機器（以下「機器等」という。）の購入

(２)　機器等の設置、接続及び初期設定作業

(３)　機器等の保守業務

(４)　機器等の導入及び操作支援（マニュアルの提供やスタッフ等に対する操作研修等）

# ２　納入期限及び契約期間等

(１)　納入期限（初期設定を含む）

令和７年１０月３１日（金）

(２)　保守業務の契約期間

１年間（以降は適宜契約の更新を行う）

# ３　業務の目的

本導入業務の目的は、機器等の設置場所ごとに、以下の項目の全てについて可能とすることとする。ただし、目的達成のために、一部の内容について手段や方法を変更する場合は、提案によるものとする。

(１)　１階食堂について

１階フードコートの飲食店Ａ、Ｂ及びＣ（以下「食堂」という。）に、フルセルフ型のタッチパネル券売機を各１台（計３台）（設計上、原則としてカウンター前方に設置する自立式のものとする。）設置し、お客様が自ら当該端末を操作することで、注文から決済までを完結することができる。決済完了後は、自動的に注文情報が食堂の厨房内にあるキッチンプリンターから即時的に出力され、厨房スタッフに伝達することができる。

また、決済完了後に端末から出力されるレシート等に、受付番号等（設定により番号や記号等を用いた付番を行うことが可能であること）を印字することができる。

また、各店舗がＰＣ端末等から操作することにより、あらかじめ用意しておいた割引適用後の注文ぺージに遷移すること等により、事業局が不定期に実施する「１００円割引デー」「１０％割引デー」等の割引サービスの決済に対応することができるものとする。

なお、その他、ＱＲコードを印字した割引チケット（紙片）を端末の読み取り装置で読み取ること等により、決済時に注文商品の割引を受けることができるなど、導入が可能な各種割引機能については、提案によるものとする（開発費用や保守費用が有償となるものも含み、導入可能な割引機能について提案すること）。

(２)　４階Ｓ指定席受付について

４階Ｓ指定席の受付に、フルサービス型のＰＯＳレジ端末（卓上式）を１台設置し、受付スタッフが操作することにより、食堂３店舗分の注文から決済までを、１台で一括して行うことができる。

また、端末内で店舗ごとに注文ページを分ける等により、店舗ごとに売上データを分けて管理・集計することができる。

決済完了後は、自動的に注文情報が各食堂の厨房内にあるキッチンディスプレイ等に即時的に表示され、厨房スタッフに伝達することができる。調理完了後は、厨房職員がキッチンディスプレイ等を操作することにより、４階Ｓ指定席受付に設置する呼び出しディスプレイ等へ、画面表示や音声等により、調理完了を知らせることができる。

なお、４階Ｓ指定席受付については、当ボートレース場が独自に導入・運用しているキャッシュレスカードを使用して決済を行うことができるよう、事業局がキャッシュレスカード専用決済端末（ＰＯＳレジ端末とは接続しない）を併設する。キャッシュレスカードでの決済時、ＰＯＳレジ端末側では、注文は通常どおり操作を行い、キャッシュレスカードでの決済後、決済画面で０円決済を行うこと等により、決済を完了したものとみなすことができるものとする。

(３)　１階カフェについて

１階フードコートのカフェのカウンター上に、フルサービス型のＰＯＳレジ端末（卓上式）を１台設置し、店舗スタッフが操作することにより、注文から決済までを完結することができる。

なお、設計上、当該端末がお客様側から見えない死角に設置されることとなるため、有線等により端末と連動した外付けのディスプレイを別にカウンター上に設置することで、金額等の情報をお客様に提示することができる。（端末とディスプレイの距離は１ｍ程度を想定）

また、４階Ｓ指定席受付と同様に、キャッシュレスカード決済時の操作について、対応することができるものとする。

(４)　共通

全ての注文決済端末について、釣銭機と連動することにより、現金決済に対応することができる。

また、電子決済端末と連動すること等により、現金以外の各種電子マネー（クレジットカード、電子マネー及びコード決済）の支払いに対応することができる。

# ４　設置場所及び数量

調達機器は倉敷市ボートレース事業局（以下「事業局」という。）の買い取りとし、見積額にはこれらの費用を含めること。

(１)　設置場所

ボートレース児島本場スタンド棟（倉敷市児島元浜町６番地３地内）

なお、各フロアにおける注文決済端末の設置場所の詳細については、別紙１「機器等設置位置図」を参照のこと。

(２)　数量

納品する機器等の数量は、以下のとおりとする。ただし、「３　使用目的」を達成するために機器等の省略又は追加が必要な場合は、提案によるものとする。

①　フルセルフ型タッチパネル券売機（自動釣銭機を含む）　　３台

②　フルサービス型レジ端末（自動釣銭機を含む）　　　　　　２台

③　電子決済端末　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５台程度

④　キッチンプリンター及びキッチンディスプレイ　　　各３台程度

⑤　呼び出しディスプレイ（４階Ｓ指定席受付用）　　　　１～３台

# ５　機器等の仕様

機器等に係る仕様は次のとおりとする。ただし、一部の仕様について代替手段を用いる場合は、提案によるものとする。

(１)　タッチパネル券売機

・　床上に自立して設置できる形状（自立式）であること。

・　タッチパネル式の入力装置であること。

・　フルセルフ型（注文から会計の支払いまでをお客様自身が行うもの）であること。

・　画面操作のＵＩが簡易に操作でき、直感的に行えるものであること。

・　音声アナウンスによる操作方法の補助機能を有していること。

・　電子決済端末及び自動釣銭機と連動し、電子決済及び現金決済の両方に対応可能であること。

・　ＰＯＳシステムを有し、各種集計、データの蓄積機能を備えていること。

・　現金、電子決済に関わらず、レシートの発行が可能であること。

・　インターネット回線を通じ、店舗スタッフがＰＣ端末等からリアルタイムにメニュー画面等の編集を行うことができること。

・　レジ締め作業が容易であること。

・　割引機能（具体的な割引方法については提案による）を有していること。

(２)　ＰＯＳレジ端末

・　カウンター上に設置して使用できる形状（卓上式）であること。

・　フルサービス型（注文から会計の支払いまでを店員が行うもの）であること。

・　電子決済端末及び自動釣銭機と連動し、電子決済及び現金決済の両方に対応可能であること。

・　ＰＯＳシステムを有し、各種集計、データの蓄積機能を備えていること。

・　現金、電子決済に関わらずレシートの発行が可能であること。

・　本体と少し離れた場所（１ｍ程度を想定）に設置した、外付けのディスプレイと連動し、支払額、投入額、釣銭等の金額を表示できること。（１階カフェ設置分のみ）

・　レジ締め作業が容易であること。

(３)　自動釣銭機

・　支払い請求額に対し、預かり紙幣及び硬貨を入金確認後、釣銭の自動払い出しができること。

・　両替や硬貨の補充が容易に行えること。

・　令和６年７月からの新紙幣およびそれ以前の旧紙幣に対応していること。また、貨幣については、新旧の500円硬貨に対応していること。

・　今後、新紙幣及び新貨幣が発行された場合には、別途対応が可能であること。

・　収納枚数の上限超過や釣銭切れの警告等が事前に表示されること。

・　紙幣４種類（一万円、五千円、二千円、千円）及び硬貨４種類以上（少なくとも500円、100円、50円及び10円の４種類）を仕分けて収納できること。

・　施錠可能であること。

(４)　キッチンプリンター

・　有線又は無線ＬＡＮへの接続が可能であること。

・　食堂Ａ～Ｃの厨房内に設置し、タッチパネル券売機と連動し、即時に注文情報を出力できるものであること。

(５)　キッチンディスプレイ

・　有線又は無線ＬＡＮへの接続が可能であること。

・　食堂Ａ～Ｃの厨房内に設置し、ＰＯＳレジ端末（４階Ｓ指定席受付用）と連動し、即時に注文情報をデジタルで表示できるものであること。

・　注文から提供までの時間管理を可視化でき、容易に把握できること。

・　画面編集や操作等のＵＩが簡易で直感的に行えるものであること。

・　調理完了後に店舗スタッフが操作することにより、４階Ｓ指定席受付に設置する呼び出しディスプレイに、調理を完了したことを伝達可能であること。

(６)　呼び出しディスプレイ（４階Ｓ指定席受付用）

・　食堂Ａ～Ｃのキッチンディスプレイに連動し、調理受付及び調理完了の情報を画面上に表示できるとともに、音声で知らせることができる機能を有するもの。

(７)　電子決済端末

・　クレジットカード決済、電子マネー決済及びコード決済が可能であること。

・　キャッシュレスにより決済した旨が記載されているレシートが発行可能であること。

・　プライバシーに配慮したものであること。

・　提示されたクレジットカード等の信用照会は、即時与信が可能であること。

・　カード決済承認番号が即時取得可能であること。

・　クレジットカード情報及び取引情報を保護するために、国際ペイメントブランド５社が共同で策定したクレジット業界におけるグローバルセキュリティ基準（ＰＣＩＤＳＳ）の現行基準に準拠する、クレジット情報非保持型の機種であること。

・　電子決済データは、その日のうちに当日分のデータが集計され、確認ができること。

・　決済誤り等発生時に返金に係る取消処理等が容易に行えること。

・　バーコードの読込が可能であるバーコードリーダー等を準備すること。なお、電子決済決済端末本体にバーコードを読み込む機能がある場合も可とする。

# ６　ネットワーク構成

・　機器等のネットワーク構成については、別紙２「ネットワーク構成図」を参照すること。ただし、当該構成図については現時点で想定しているものであり、目的の達成のために、提案により一部変更を行うことは差し支えないものとする。

・　各機器間の通信は、原則として事業局が用意するインターネット回線を使用すること。ただし、事業局の回線を使用せず、良好な通信環境でかつセキュリテイ上の安全性にも留意し、受託者が独自に調達・運用可能である場合は、その内容について提案すること。なお、その場合の費用は、初期設定費に含めて対応すること。

・　事業局が設置する情報コンセントやＨＵＢ類から各機器等までの配線等については、設置業者で行うこと。

# ７　電子決済の種類

電子決済については、クレジットカード、電子マネー及びコード決済の全てに対応できること。なお、以下に記載する決済ブランドについては、全てに対応することが望ましい。

それ以外の決済手段及びそれぞれの決済手数料率等については、提案によるものとする。

また、電子決済による支払いが可能であることを示すアクセプタンスマークを受託者の負担により機器に掲示すること。

(１)　クレジットカード ： VISA、JCB、Mastercard

(２)　電子マネー　 　　： WAON、Suica、nanaco、ICOCA、楽天Edy、iD

(３)　コード決済　　 　： PayPay、楽天Pay、ｄ払い、auPAY

# ８　導入支援

(１)　操作研修

ア　店舗スタッフ及び事業局職員に対する機器等の操作研修については、実機を用いて実施すること。

イ　実施スケジュールについて、事業局の指定する期間（１日～２日間を想定）で行う

こと。

ウ　実施方法については、事業局と調整のうえ、決定すること。

(２)　操作マニュアル

ア　注文決済端末及び周辺機器の操作マニュアル及び障害発生時の対応マニュアル等を納品すること。

イ　マニュアルを更新したときは、その都度最新のものを提供すること。

ウ　媒体種別や納品方法等については、事業局と調整のうえ、決定すること。

# ９　保守対応

(１)　ヘルプデスクによる問い合わせ対応など、障害発生時の対応とその連絡方法等、サポート体制を明確にすること。

(２)　レース開催中（レース開催日の原則９：４５～１６：４５）の障害発生時は、各機器の障害対応について直ちに行える体制を整備し、業務への影響が最小限になるよう対応すること。

(３)　障害発生時に、機器等の復旧に時間がかかる場合は、代替機の提供等、設置業者の提案による方法により、業務への影響が最小限になるよう対応すること。

(４)　システムに係るバグ修正やバージョンアップ等は、無償で対応すること。

(５)　機器の使用に必要な消耗品（ロール紙等）については、初回動作分は無償で提供すること。

# 10　納入・設置

(１)　納入する機器等は、全て新品であること。

(２)　設置箇所を事前に調査し、納入する機器等の寸法等をふまえ、設置場所の実情に応じた方法で設置すること。

(３)　納入・設置作業中に事業局の設備や備品等を破損した場合は、受託者の責任において現状復旧させること。また、養生を十分に行い、既存施設を損なうことのないようにすること。

(４)　設置機器等の転倒・転落防止及び盗難防止措置が十分に図られること。

(５)　電子決済が可能であることの掲出物（ロゴマーク等）を納品すること。

(６)　事業局が用意するインターネット回線（ＬＡＮケーブル又は無線Wi-Fi）を使用し、各機器等のネットワーク接続を行うこと。

(７)　設置に当たりＬＡＮケーブル等が必要な場合は設置費用に含めること。

(８)　納入・設置時に生じた梱包材、端材等は、受注者の責任において処分すること。

(９)　納入・設置作業は、契約日から令和７年１０月３１日までの間に行うこと。また、事前に事業局の担当者と打合せの上、実施すること。

# 11　守秘義務の遵守

(１)　本サービスを提供する上で知り得た秘密に対する守秘義務を遵守すること。この守秘義務は、契約終了後も課されるものであり、従事する者が離職した場合も同様に遵守させること。

(２)　事業局が提供する一切のデータ、資料等を、本業務以外の目的で使用、複写、複製又は第三者に提供してはならないこと。

# 12　その他

(１)　受注者は、業務の実施に伴い適用を受ける法令、規定、基準及び指針等については、これを遵守すること。

(２)　導入時の各種設定については、事業局と調整の上、実施すること。

(３)　受注者は予期せぬ事態が生じたときは、速やかに事業局に報告し、指示を仰ぐこと。

(４)　本仕様書に示すもののほか、運用方法や拡張性等、将来的に事業局にとって有益な提案がある場合は、積極的に提案すること。

(５)　受注者は、本サービス提供に係る業務の処理を他に委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、業務の一部について事前に書面で申請し、事業局の承諾を得たときはこの限りではない。

(６)　前号により再委託した場合、これを受託した者の行為について、受注者が全ての責任を負うものとする。

(７)　本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、事業局と受託者で協議の上、決定する。