バリアフリー新法の特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準チェックリスト

駐車場名

| 移動の円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令（平成18年国土交通省令第112号） |  |
| --- | --- |
| 車いす使用者用駐車施設について（第２条） | 特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設（以下「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」という。）を一以上設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）の駐車のための駐車場については、この限りではない。 路外駐車場車いす使用者用駐車施設について、 □幅員を3.5メートル以上確保しているか □車いす使用者用駐車施設であることの表示をしているか □第3条に定める路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けているか |
| 移動等円滑化経路について（第３条） | 路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。）にしなければならない。 路外駐車場移動等円滑化経路について、 - 経路上に段差は設けていないか（ただし，傾斜路を併設する場合はこの限りでない） - 経路を構成する出入口の幅は、80ｃｍ以上確保しているか 経路を構成する通路について □幅を、120ｃｍ以上確保しているか □50ｍ以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けているか 経路を構成する傾斜路について □幅は段に代わるものにあっては120ｃｍ以上確保しているか（段に併設するものにあっては幅を、90ｃｍ以上確保しているか） □勾配が１/12を超えていないか（ただし、高さが16ｃｍ以下のものについては、1/8 を超えていないか） □高さが75ｃｍを超え、且、勾配が1/20を超えるものについて、高さ75ｃｍ以内ごとに踏幅が150cm以上の踊場を設けているか □勾配が1/12を超え、又は、高さが16ｃｍを超え、且、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりを設けているか |
| 特殊の装置について（第４条） | 第２条、第３条の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、国土交通大臣がその装置が第２条、第３条の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては適用しない。 |

●通路の幅　120cm以上

●段を設けない

●出入口の幅　80cm以上